| Объект: | Замена участков теплотрассы с котельной до потребителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Замена участков теплотрассы с котельной до потребителей |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 1 294.500 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 1.411 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 333.778 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2015 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в базисных ценах |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е66-24-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  | 0.653591 | 158.72 | 103.74 | 4 096.19 | 2 677.23 | 25.807 |
| 1. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 19.1 | 12.4835881 | 8.310 | 103.74 | 214.460 | 2 677.23 | 25.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 84.03 | 81% | 2 168.56 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 51.87 | 50% | 1 338.62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239.64 |  | 6 184.40 |  |
| 2. | Е16-02-002-10 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Демонтаж трубопровода диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 3.18 | 724.12 | 2 302.71 | 18 491.36 | 58 802.54 | 25.536 |
| 2. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 76.59 | 243.5562 | 9.180 | 2 235.85 | 238.700 | 58 136.86 | 26.002 |
| 2. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 5.86 | 18.6348 | 1.20 | 22.36 | 12.65 | 235.73 | 10.542 |
| 2. 3. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.25 | 7.155 | 6.22 | 44.50 | 60.09 | 429.94 | 9.661 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 811.04 | 81% | 47 090.86 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 117.93 | 50% | 29 068.43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 231.67 |  | 134 961.83 |  |
| 3. | Е52-2-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента |  | 0.06125 | 5 344.98 | 327.38 | 131 254.21 | 8 039.32 | 24.557 |
| 3. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 505.82 | 30.981475 | 9.620 | 298.04 | 249.890 | 7 741.96 | 25.976 |
| 3. 2. | Х25-3000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 51 | 3.12375 | 4.25 | 13.28 | 44.80 | 139.94 | 10.541 |
| 3. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.0294 | 87.17 | 2.56 | 918.82 | 27.01 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.34 |  |  |  |
| 3. 4. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.424 | 0.02597 | 519.80 | 13.50 | 5 021.27 | 130.40 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 241.41 | 81% | 6 270.99 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 149.02 | 50% | 3 870.98 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 717.81 |  | 18 181.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 733.83 |  | 69 519.09 | 25.429 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 431.12 |  | 10 716.55 | 24.857 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  |  | 325.44 |  | 8 439.54 | 25.933 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3) |  |  |  |  |  | 200.89 |  | 5 209.60 | 25.933 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 957.45 |  | 24 365.69 | 25.449 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 302.71 |  | 58 802.54 | 25.536 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 1 811.04 |  | 47 090.86 | 26.002 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2) |  |  |  |  |  | 1 117.93 |  | 29 068.43 | 26.002 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 5 231.68 |  | 134 961.83 | 25.797 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 136.48 |  | 55 530.40 | 25.992 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 318.82 |  | 34 278.03 | 25.991 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 287.02 |  | 287.02 |  |
|  | Проезд в отпуск основных рабочих |  |  |  |  | 3.54 | 1 016.05 | 3.54 | 1 016.05 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 7 205.18 |  | 160 343.57 | 22.254 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 58.00 |  | 560.34 | 9.661 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 38.20 |  | 402.69 | 10.542 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.29 | 11.08 | 0.29 | 116.78 | 10.54 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 27.12 |  | 285.91 | 10.542 |
|  | за вычетом зарплаты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 7 205.18 |  | 160 343.57 | 22.254 |
|  | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Е16-04-002-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода |  | 1.33 | 2 786.60 | 3 706.18 | 45 772.66 | 60 877.64 | 16.426 |
|  |  | Объем: (72+21+40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 112.4 | 149.492 | 9.510 | 1 421.67 | 246.160 | 36 798.95 | 25.884 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.82 | 22.3706 | 13.500 | 302.00 |  |  |  |
| 4. 3. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.82 | 22.3706 | 100.10 | 2 239.30 | 1 055.05 | 23 602.10 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 302.00 |  |  |  |
| 4. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 0.5187 | 87.17 | 45.22 | 918.82 | 476.59 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 6.02 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 396.17 | 81% | 29 807.15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 861.84 | 50% | 18 399.48 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 964.19 |  | 109 084.26 |  |
| 5. | Е16-04-002-05 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода |  | 1.85 | 2 483.69 | 4 594.83 | 43 206.61 | 79 932.22 | 17.396 |
|  |  | Объем: (40*2)+(21*5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1042 | Рабочий строитель среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 111.52 | 206.312 | 9.920 | 2 046.62 | 257.350 | 53 094.39 | 25.943 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.34 | 24.679 | 13.500 | 333.17 |  |  |  |
| 5. 3. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 13.34 | 24.679 | 100.10 | 2 470.37 | 1 055.05 | 26 037.58 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 333.17 |  |  |  |
| 5. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.34 | 0.629 | 87.17 | 54.83 | 918.82 | 577.94 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 7.30 |  |  |  |
| 5. 5. | С101-0329 | Клей 88-СА | кг | 0.43 | 0.7955 | 28.93 | 23.01 | 279.46 | 222.31 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 927.63 | 81% | 43 006.46 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 1 189.90 | 50% | 26 547.20 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 712.35 |  | 149 485.87 |  |
| 6. | С вестник 1. | Бурт диаметром 75 | шт. |  | 8 |  |  | 28.00 | 224.00 |  |
| 7. | С вестник 2. | Угольник (отвод) 90 град диам. 75. | шт. |  | 12 |  |  | 72.00 | 864.00 |  |
| 8. | С вестник 8. | Угольник PPRC 90 град. диам. 50 | шт. |  | 11 |  |  | 44.00 | 484.00 |  |
| 9. | С вестник 3. | Тройник PPRC диамтроами 75*50*75, 75*75*75, 50*50*50 | шт. |  | 9 |  |  | 106.50 | 958.50 |  |
| 10. | С вестник 4. | Переходная комбинированная муфта PPRC 50*50 | шт. |  | 7 |  |  | 136.00 | 952.00 |  |
| 11. | С вестник 5. | Затворы диаметром 75 | шт. |  | 5 |  |  | 1 065.94 | 5 329.70 |  |
| 12. | С вестник 6. | Кран шаровый PPRC диаметром 50 | шт. |  | 8 |  |  | 1 100.00 | 8 800.00 |  |
| 13. | С вестник 7. | Соединительная муфта диам. 75 | шт. |  | 32 |  |  | 98.00 | 3 136.00 |  |
| 14. | С вестник 9. | Шпилька М16 2 м. | шт. |  | 4 |  |  | 230.00 | 920.00 |  |
| 15. | С вестник 10. | Гайка М16 | т |  | 0.02 |  |  | 75 430.27 | 1 508.61 |  |
| 16. | С вестник 11. | Соединительная муфта диам. 50 | шт. |  | 38 |  |  | 198.00 | 7 524.00 |  |
| 17. | С вестник 12. | Переходная соединительная муфта PPRC 75*50 | шт. |  | 2 |  |  | 141.00 | 282.00 |  |
| 18. | С вестник 13. | Фланцы стальные диам. 75 | шт. |  | 10 |  |  | 289.67 | 2 896.70 |  |
| 19. | С вестник 14. | Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 75 | шт. |  | 34 |  |  | 819.06 | 27 848.04 |  |
| 20. | С вестник 15. | Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 55 | шт. |  | 48 |  |  | 579.62 | 27 821.76 |  |
| 21. | Е16-05-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 10 | 49.49 | 494.91 | 742.51 | 7 425.07 | 15.003 |
| 21. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.77 | 17.7 | 9.070 | 160.54 | 234.970 | 4 158.97 | 25.906 |
| 21. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.2 | 87.17 | 17.43 | 918.82 | 183.76 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.32 |  |  |  |
| 21. 3. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00207 | 0.0207 | 15 311.10 | 316.94 | 148 905.40 | 3 082.34 | 9.725 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 130.04 | 81% | 3 368.77 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 80.27 | 50% | 2 079.49 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 705.22 |  | 12 873.32 |  |
| 22. | Е16-07-003-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка |  | 12 | 89.85 | 1 078.21 | 2 042.36 | 24 508.31 | 22.731 |
| 22. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.46 | 89.52 | 9.620 | 861.18 | 249.890 | 22 370.15 | 25.976 |
| 22. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.82 | 9.84 | 8.10 | 79.70 | 85.37 | 840.04 | 10.54 |
| 22. 3. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.84 | 22.08 | 1.20 | 26.50 | 12.65 | 279.31 | 10.542 |
| 22. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.12 | 87.17 | 10.46 | 918.82 | 110.26 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 1.39 |  |  |  |
| 22. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.139 | 1.668 | 6.22 | 10.37 | 60.09 | 100.23 | 9.661 |
| 22. 6. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00036 | 0.00432 | 10 465.00 | 45.21 | 101 096.92 | 436.74 | 9.66 |
| 22. 7. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.032 | 0.384 | 38.51 | 14.79 | 446.55 | 171.48 | 11.596 |
| 22. 8. | С509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.012 | 2 500.00 | 30.00 | 16 674.86 | 200.10 | 6.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 697.56 | 81% | 18 119.82 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 430.59 | 50% | 11 185.08 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 206.36 |  | 53 813.21 |  |
| 23. | Е26-01-009-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции |  | 4.9019325 | 344.36 | 1 688.03 | 5 835.59 | 28 605.66 | 16.946 |
|  |  | Объем: (0.08*133+0.055*185)*3.14*0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 18.85 | 92.401427625 | 9.760 | 901.84 | 253.620 | 23 434.85 | 25.986 |
| 23. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.63 | 3.088217475 | 2.16 | 6.67 | 22.77 | 70.32 | 10.542 |
| 23. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.64 | 3.1372368 | 87.17 | 273.47 | 918.82 | 2 882.56 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 36.39 |  |  |  |
| 23. 4. | С101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 0.0519604845 | 7 590.00 | 394.38 | 35 109.72 | 1 824.32 | 4.626 |
| 23. 5. | С101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.0025980242 | 14 793.00 | 38.43 | 52 141.73 | 135.47 | 3.525 |
| 23. 6. | С101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.0049509518 | 14 793.00 | 73.24 | 52 141.73 | 258.15 | 3.525 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 730.49 | 81% | 18 982.23 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 450.92 | 50% | 11 717.43 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 869.44 |  | 59 305.31 |  |
| 24. | С путеводитель 1. | Маты прошивные МП-75 | м3 |  | 4.9019 |  |  | 4 423.08 | 21 681.50 |  |
| 25. | Е26-01-049-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0.653591 | 14 665.16 | 9 585.02 | 165 741.30 | 108 327.02 | 11.302 |
|  |  | Объем: (0.08*133+0.055*185)*3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 148.52 | 97.07133532 | 9.760 | 947.42 | 253.620 | 24 619.23 | 25.986 |
| 25. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 8.33 | 5.44441303 | 1.95 | 10.62 | 20.55 | 111.88 | 10.538 |
| 25. 3. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 5.73 | 3.74507643 | 2.16 | 8.09 | 22.77 | 85.28 | 10.542 |
| 25. 4. | Х33-2103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 12.97 | 8.47707527 | 65.25 | 553.13 | 687.74 | 5 830.02 | 10.54 |
| 25. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.70587828 | 87.17 | 61.53 | 918.82 | 648.58 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 8.19 |  |  |  |
| 25. 6. | С101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.01156 | 0.007555512 | 7 590.00 | 57.35 | 35 109.72 | 265.27 | 4.626 |
| 25. 7. | С101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0017 | 0.0011111047 | 33 180.00 | 36.87 | 320 518.80 | 356.13 | 9.66 |
| 25. 8. | С104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 | 79.738102 | 99.20 | 7 910.02 | 958.27 | 76 410.63 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 767.41 | 81% | 19 941.58 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 473.71 | 50% | 12 309.62 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 826.14 |  | 140 578.21 |  |
| 26. | С101-1875 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т |  | 0.8 | 11 200.00 | 8 960.00 | 105 676.05 | 84 540.84 | 9.435 |
| 27. | Е16-07-005-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 3.12 | 113.93 | 355.47 | 2 130.96 | 6 648.58 | 18.704 |
| 27. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 15.6312 | 11.640 | 181.95 | 302.110 | 4 722.34 | 25.954 |
| 27. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 4.68 | 29.67 | 138.86 | 312.72 | 1 463.53 | 10.54 |
| 27. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.000156 | 15 119.00 | 2.36 | 94 375.96 | 14.72 | 6.242 |
| 27. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.0000624 | 16 950.00 | 1.06 | 74 522.32 | 4.65 | 4.397 |
| 27. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0624 | 37.29 | 2.33 | 80.44 | 5.02 | 2.157 |
| 27. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 11.856 | 2.44 | 28.93 | 36.97 | 438.32 | 15.152 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 147.38 | 81% | 3 825.10 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 90.97 | 50% | 2 361.17 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 593.82 |  | 12 834.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 462.65 |  | 512 096.15 | 16.811 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 20 233.05 |  | 332 704.33 | 16.444 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 8 960.00 |  | 84 540.84 | 9.435 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  | 1 497.90 |  | 38 923.80 | 25.986 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 23, 25) |  |  |  |  |  | 924.63 |  | 24 027.04 | 25.986 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 22 655.58 |  | 395 655.17 | 17.464 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 10 229.60 |  | 179 391.82 | 17.537 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 4, 5, 21, 22, 27) |  |  |  |  |  | 4 298.78 |  | 98 127.29 | 22.827 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 4, 5, 21, 22, 27) |  |  |  |  |  | 2 653.57 |  | 60 572.40 | 22.827 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 181.95 |  | 338 091.51 | 19.677 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 5 796.68 |  | 137 051.09 | 23.643 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 3 578.20 |  | 84 599.44 | 23.643 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 668.13 |  | 668.13 |  |
|  | Проезд в отпуск основных рабочих |  |  |  |  | 3.54 | 2 365.18 | 3.54 | 2 365.18 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 42 202.71 |  | 736 111.86 | 17.442 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 17 945.27 |  | 279 697.51 | 15.586 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 5 996.17 |  | 63 199.74 | 10.54 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.29 | 1 738.89 | 0.29 | 18 327.92 | 10.54 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 4 257.28 |  | 44 871.82 | 10.54 |
|  | за вычетом зарплаты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 42 202.71 |  | 736 111.86 | 17.442 |
|  | Раздел 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Е66-24-2 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции |  | 0.30144 | 158.72 | 47.84 | 4 096.19 | 1 234.75 | 25.81 |
| 28. 1. | З1-1027 | Рабочий строитель среднего разряда 2,7 | чел.-ч | 19.1 | 5.757504 | 8.310 | 47.84 | 214.460 | 1 234.75 | 25.807 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 38.75 | 81% | 1 000.15 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 23.92 | 50% | 617.38 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110.51 |  | 2 852.27 |  |
| 29. | Е16-02-002-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Демонтаж трубопроводов диаметром 80 | 100 м трубопровода |  | 1.2 | 575.76 | 690.91 | 14 724.95 | 17 669.93 | 25.575 |
| 29. 1. | З1-1036 | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 | чел.-ч | 61.05 | 73.26 | 9.180 | 672.53 | 238.700 | 17 487.16 | 26.002 |
| 29. 2. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4.06 | 4.872 | 1.20 | 5.85 | 12.65 | 61.63 | 10.542 |
| 29. 3. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.68 | 2.016 | 6.22 | 12.54 | 60.09 | 121.14 | 9.661 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 544.75 | 81% | 14 164.60 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 336.27 | 50% | 8 743.58 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 571.92 |  | 40 578.11 |  |
| 30. | Е52-2-1 (Приказ № 207 от 13.10.2008) | Усиление фундаментов цементацией | 100 м3 фундамента |  | 0.03675 | 5 344.98 | 196.43 | 131 254.21 | 4 823.59 | 24.556 |
| 30. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 505.82 | 18.588885 | 9.620 | 178.83 | 249.890 | 4 645.18 | 25.976 |
| 30. 2. | Х25-3000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 51 | 1.87425 | 4.25 | 7.97 | 44.80 | 83.97 | 10.541 |
| 30. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.48 | 0.01764 | 87.17 | 1.54 | 918.82 | 16.21 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.20 |  |  |  |
| 30. 4. | С402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 | м3 | 0.424 | 0.015582 | 519.80 | 8.10 | 5 021.27 | 78.24 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 144.85 | 81% | 3 762.60 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 89.42 | 50% | 2 322.59 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 430.70 |  | 10 908.78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 935.18 |  | 23 728.27 | 25.373 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 244.27 |  | 6 058.34 | 24.802 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 28, 30) |  |  |  |  |  | 183.60 |  | 4 762.74 | 25.941 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 28, 30) |  |  |  |  |  | 113.34 |  | 2 939.97 | 25.939 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 541.21 |  | 13 761.05 | 25.426 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 690.91 |  | 17 669.93 | 25.575 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29) |  |  |  |  |  | 544.75 |  | 14 164.60 | 26.002 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 29) |  |  |  |  |  | 336.27 |  | 8 743.58 | 26.002 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 571.93 |  | 40 578.11 | 25.814 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 728.35 |  | 18 927.34 | 25.987 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 449.61 |  | 11 683.55 | 25.986 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 97.61 |  | 97.61 |  |
|  | Проезд в отпуск основных рабочих |  |  |  |  | 3.54 | 345.54 | 3.54 | 345.54 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 2 458.68 |  | 54 684.70 | 22.241 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 20.64 |  | 199.38 | 9.66 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 15.35 |  | 161.80 | 10.541 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.29 | 4.45 | 0.29 | 46.92 | 10.544 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 10.90 |  | 114.88 | 10.539 |
|  | за вычетом зарплаты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 2 458.68 |  | 54 684.70 | 22.241 |
|  | Раздел 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Е16-04-002-07 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм | 100 м трубопровода |  | 1.2 | 3 032.86 | 3 639.44 | 52 746.00 | 63 295.19 | 17.391 |
|  |  | Объем: 78+23+19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. 1. | З1-1039 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 142.4 | 170.88 | 9.510 | 1 625.07 | 246.160 | 42 063.82 | 25.884 |
| 31. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.43 | 19.716 | 13.500 | 266.17 |  |  |  |
| 31. 3. | Х08-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 16.43 | 19.716 | 100.10 | 1 973.57 | 1 055.05 | 20 801.37 | 10.54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 13.50 | 266.17 |  |  |  |
| 31. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.39 | 0.468 | 87.17 | 40.80 | 918.82 | 430.01 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 5.43 |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 531.90 | 81% | 34 071.69 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 945.62 | 50% | 21 031.91 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 116.96 |  | 118 398.79 |  |
| 32. | С вестник 1. | Бурт диаметром 75 | шт. |  | 2 |  |  | 28.00 | 56.00 |  |
| 33. | С вестник 2. | Угольник (отвод) 90 град диам. 75. | шт. |  | 15 |  |  | 72.00 | 1 080.00 |  |
| 34. | С вестник 3. | Тройник PPRS 75х50х75 | шт. |  | 2 |  |  | 106.50 | 213.00 |  |
| 35. | С вестник 4. | Переходная комбинированная муфта PPRC 75*50 | шт. |  | 4 |  |  | 141.00 | 564.00 |  |
| 36. | С вестник 5. | Затворы диаметром 75 | шт. |  | 1 |  |  | 1 065.94 | 1 065.94 |  |
| 37. | С вестник 7. | Соединительная муфта диам. 75 | шт. |  | 27 |  |  | 98.00 | 2 646.00 |  |
| 38. | С вестник 9. | Шпилька М16 2 м. | шт. |  | 2 |  |  | 230.00 | 460.00 |  |
| 39. | С вестник 10. | Гайка М16 | т |  | 0.016 |  |  | 75 430.27 | 1 206.88 |  |
| 40. | С вестник 13. | Фланцы стальные диам. 75 | шт. |  | 9 |  |  | 289.67 | 2 607.03 |  |
| 41. | С вестник 14. | Трубы из напорные полиэтиленовые по 4 метра наружным диам. 75 | шт. |  | 30 |  |  | 819.06 | 24 571.80 |  |
| 42. | Е16-05-002-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм | 1 шт. |  | 9 | 49.49 | 445.42 | 742.51 | 6 682.57 | 15.003 |
| 42. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 1.77 | 15.93 | 9.070 | 144.49 | 234.970 | 3 743.07 | 25.906 |
| 42. 2. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.18 | 87.17 | 15.69 | 918.82 | 165.39 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 2.09 |  |  |  |
| 42. 3. | С101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 0.00207 | 0.01863 | 15 311.10 | 285.25 | 148 905.40 | 2 774.11 | 9.725 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 117.04 | 81% | 3 031.89 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 72.25 | 50% | 1 871.54 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 634.70 |  | 11 585.99 |  |
| 43. | Е16-07-003-08 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка |  | 4 | 89.85 | 359.40 | 2 042.36 | 8 169.44 | 22.731 |
| 43. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7.46 | 29.84 | 9.620 | 287.06 | 249.890 | 7 456.72 | 25.976 |
| 43. 2. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.82 | 3.28 | 8.10 | 26.57 | 85.37 | 280.01 | 10.54 |
| 43. 3. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.84 | 7.36 | 1.20 | 8.83 | 12.65 | 93.10 | 10.542 |
| 43. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.04 | 87.17 | 3.49 | 918.82 | 36.75 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 0.46 |  |  |  |
| 43. 5. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.139 | 0.556 | 6.22 | 3.46 | 60.09 | 33.41 | 9.661 |
| 43. 6. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00036 | 0.00144 | 10 465.00 | 15.07 | 101 096.92 | 145.58 | 9.66 |
| 43. 7. | С101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.032 | 0.128 | 38.51 | 4.93 | 446.55 | 57.16 | 11.596 |
| 43. 8. | С509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм | 1000 шт. | 0.001 | 0.004 | 2 500.00 | 10.00 | 16 674.86 | 66.70 | 6.67 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 232.52 | 81% | 6 039.94 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 143.53 | 50% | 3 728.36 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 735.45 |  | 17 937.74 |  |
| 44. | Е26-01-009-01 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции |  | 2.2608 | 266.28 | 602.01 | 3 806.63 | 8 606.03 | 14.295 |
|  |  | Объем: (0.08*120)*3.14*0.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 10.85 | 24.52968 | 9.760 | 239.41 | 253.620 | 6 221.22 | 25.986 |
| 44. 2. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0.63 | 1.424304 | 2.16 | 3.08 | 22.77 | 32.43 | 10.542 |
| 44. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.64 | 1.446912 | 87.17 | 126.13 | 918.82 | 1 329.45 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 16.78 |  |  |  |
| 44. 4. | С101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.0106 | 0.02396448 | 7 590.00 | 181.89 | 35 109.72 | 841.39 | 4.626 |
| 44. 5. | С101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.00053 | 0.001198224 | 14 793.00 | 17.73 | 52 141.73 | 62.48 | 3.525 |
| 44. 6. | С101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 0.00101 | 0.002283408 | 14 793.00 | 33.78 | 52 141.73 | 119.06 | 3.525 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 193.92 | 81% | 5 039.19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 119.71 | 50% | 3 110.61 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 915.64 |  | 16 755.83 |  |
| 45. | С путеводитель 1. | Маты прошивные МП-75 | м3 |  | 2.2608 |  |  | 4 423.08 | 9 999.70 |  |
| 46. | Е26-01-049-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции |  | 0.30144 | 14 665.16 | 4 420.67 | 165 741.30 | 49 961.06 | 11.302 |
|  |  | Объем: (0.08*120*3.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. 1. | З1-1041 | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 148.52 | 44.7698688 | 9.760 | 436.95 | 253.620 | 11 354.53 | 25.986 |
| 46. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 8.33 | 2.5109952 | 1.95 | 4.90 | 20.55 | 51.60 | 10.538 |
| 46. 3. | Х33-2101 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 5.73 | 1.7272512 | 2.16 | 3.73 | 22.77 | 39.33 | 10.542 |
| 46. 4. | Х33-2103 | Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | маш.-ч | 12.97 | 3.9096768 | 65.25 | 255.11 | 687.74 | 2 688.84 | 10.54 |
| 46. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.3255552 | 87.17 | 28.38 | 918.82 | 299.13 | 10.541 |
|  |  |  | (1) |  |  | 11.60 | 3.78 |  |  |  |
| 46. 6. | С101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм | т | 0.01156 | 0.0034846464 | 7 590.00 | 26.45 | 35 109.72 | 122.34 | 4.626 |
| 46. 7. | С101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.0017 | 0.000512448 | 33 180.00 | 17.00 | 320 518.80 | 164.25 | 9.66 |
| 46. 8. | С104-0167 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные | м2 | 122 | 36.77568 | 99.20 | 3 648.15 | 958.27 | 35 241.03 | 9.66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 353.93 | 81% | 9 197.17 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 218.48 | 50% | 5 677.27 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 993.07 |  | 64 835.49 |  |
| 47. | С101-1875 (Приказ № 308 от 28.07.2009) | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т |  | 0.6 | 11 200.00 | 6 720.00 | 105 676.05 | 63 405.63 | 9.435 |
| 48. | Е16-07-005-02 (Приказ № 253 от 17.11.2008) | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 1.2 | 113.93 | 136.72 | 2 130.96 | 2 557.15 | 18.704 |
| 48. 1. | З1-1053 | Рабочий строитель среднего разряда 5,3 | чел.-ч | 5.01 | 6.012 | 11.640 | 69.98 | 302.110 | 1 816.29 | 25.954 |
| 48. 2. | Х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.5 | 1.8 | 29.67 | 53.41 | 312.72 | 562.90 | 10.54 |
| 48. 3. | С101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.00006 | 15 119.00 | 0.91 | 94 375.96 | 5.66 | 6.242 |
| 48. 4. | С101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0.00002 | 0.000024 | 16 950.00 | 0.41 | 74 522.32 | 1.79 | 4.397 |
| 48. 5. | С101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.024 | 37.29 | 0.89 | 80.44 | 1.93 | 2.157 |
| 48. 6. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.8 | 4.56 | 2.44 | 11.13 | 36.97 | 168.58 | 15.152 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 56.68 | 81% | 1 471.19 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 50% | 34.99 | 50% | 908.15 |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 228.39 |  | 4 936.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 16 323.66 |  | 247 147.42 | 15.14 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 11 742.68 |  | 166 443.07 | 14.174 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 6 720.00 |  | 63 405.63 | 9.435 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 44, 46) |  |  |  |  |  | 547.85 |  | 14 236.36 | 25.986 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 44, 46) |  |  |  |  |  | 338.18 |  | 8 787.88 | 25.986 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 12 628.71 |  | 189 467.31 | 15.003 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 580.98 |  | 80 704.35 | 17.617 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 31, 42, 43, 48) |  |  |  |  |  | 1 938.14 |  | 44 614.72 | 23.019 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 31, 42, 43, 48) |  |  |  |  |  | 1 196.39 |  | 27 539.95 | 23.019 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 7 715.51 |  | 152 859.02 | 19.812 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 2 485.99 |  | 58 851.08 | 23.673 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 1 534.57 |  | 36 327.83 | 23.673 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 291.96 |  | 291.96 |  |
|  | Проезд в отпуск основных рабочих |  |  |  |  | 3.54 | 1 033.54 | 3.54 | 1 033.54 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 21 377.76 |  | 343 359.87 | 16.062 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 10 977.04 |  | 147 681.45 | 13.454 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 2 543.67 |  | 26 810.31 | 10.54 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.29 | 737.66 | 0.29 | 7 774.99 | 10.54 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 1 806.01 |  | 19 035.32 | 10.54 |
|  | за вычетом зарплаты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 21 377.76 |  | 343 359.87 | 16.062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 455.32 |  | 852 490.93 | 16.896 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 32 651.12 |  | 515 922.29 | 15.801 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 15 680.00 |  | 147 946.47 | 9.435 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 23, 25, 28, 30, 44, 46) |  |  |  |  |  | 2 554.79 |  | 66 362.44 | 25.976 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 23, 25, 28, 30, 44, 46) |  |  |  |  |  | 1 577.04 |  | 40 964.49 | 25.976 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 36 782.95 |  | 623 249.22 | 16.944 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 804.20 |  | 336 568.64 | 18.904 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 2, 4, 5, 21, 22, 27, 29, 31, 42, 43, 48) |  |  |  |  |  | 8 592.71 |  | 203 997.47 | 23.741 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 2, 4, 5, 21, 22, 27, 29, 31, 42, 43, 48) |  |  |  |  |  | 5 304.16 |  | 125 924.36 | 23.741 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 31 701.07 |  | 666 490.47 | 21.024 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 11 147.50 |  | 270 359.91 | 24.253 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 6 881.20 |  | 166 888.85 | 24.253 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 1 344.72 |  | 1 344.72 |  |
|  | Проезд в отпуск основных рабочих |  |  |  |  | 3.54 | 4 760.31 | 3.54 | 4 760.31 |  |
|  | Итого с учетом проезда в отпуск |  |  |  |  |  | 73 244.33 |  | 1 294 500.00 | 17.674 |
|  | Сметная стоимость материалов |  |  |  |  |  | 29 000.95 |  | 428 138.68 | 14.763 |
|  | Стоимость механизмов |  |  |  |  |  | 8 593.39 |  | 90 574.54 | 10.54 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  | 0.29 | 2 492.08 | 0.29 | 26 266.62 | 10.54 |
|  | Затраты на эксплуатацию машин |  |  |  |  |  | 6 101.31 |  | 64 307.92 | 10.54 |
|  | за вычетом зарплаты механизаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом НДС |  |  |  |  |  | 73 244.33 |  | 1 294 500.00 | 17.674 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |